Приложение № 1

Технические требования на поставляемые товары

1.	Общие положения.

  - Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, если в техническом задании не указано иное.

  - Товары по своим характеристикам должны соответствовать параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

  - Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования, то есть с указанием обозначения, служащего для индивидуализации предлагаемого товара (товарного знака).

  - В цену товара должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.

- Характеристики поставляемого товара и сопутствующих услуг.

Все поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2011 г.

| % п/п | Наименование товара | Наименование параметра указанного товара | Характеристики товара | Начальная (максимальная) цена за единицу (штуку) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Лодочный мотор Yamaha 30 HWCS или эквивалент |  |  | 124 698 |
| 2.1.1 |  | Тип двигателя | 2-хтактный |  |
| 2.1.2 |  | Рабочий объем цилиндров | не менее 496 куб.см |  |
| 2.1.3 |  | Диаметр цилиндра и ход поршня | не более 72х61 мм |  |
| 2.1.4 |  | Степень сжатия | не более 7,0 |  |
| 2.1.5 |  | Максимальная мощность на гребном валу | не менее 30 лс (22,1кВ) при 5000 об/мин |  |
| 2.1.6 |  | Максимальная частота вращения | не менее 4500-5500 об/мин |  |
| 2.1.7 |  | Система питания | 1-карбюраторная |  |
| 2.1.8 |  | Система зажигания | CDI |  |
| 2.1.9 |  | Модель свечей | B8HS10 или BR8HS10 |  |
|  |  | Система запуска двигателя | электростарт/ручной |  |
| 2.1.10 |  | Передаточное отношение | не менее 2,08 (27/13) |  |
| 2.1.11 |  | Система выхлопа | через ступицу гребного винта |  |
| 2.1.12 |  | Длина дейдвуда | S:423 мм |  |
| 2.1.13 |  | Число цилиндров | 2 |  |
| 2.1.14 |  | Система управления | с румпеля/дистанция |  |
| 2.1.15 |  | Система смазки | предварительным смешением |  |
| 2.1.16 |  | Возможность присоединения кабеля рулевого управления | наличие |  |
| 2.1.17 |  | Вес | не более 57 кг |  |

3. Сертификация.

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

3.1. Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

3.2. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо (или его копия, заверенная участником размещения заказа) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

4. Требования к упаковке товара.

Упаковка должна обеспечивать защиту оборудования от внешних воздействий и его полную сохранность.

5. Гарантийный срок (Лет, месяцев)

5.1. При поставке товара требуется предоставить гарантию производителя на срок:

не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

5.2. При поставке товара требуется предоставить гарантию поставщика на срок: не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

6. Объем и порядок предоставления гарантии качества

В случае обнаружения Заказчиком производственного  дефекта или недостатков, которые исключают возможность его целевого  использования, товар заменяется на эквивалентный в течение 7 календарных дней с момента обнаружения неисправности.

7. Требования к доставке (включая периодичность и место поставки)

Доставка производится по адресу покупателя 117997, Москва, Нахимовский проспект, д.36  Федеральное государственное учреждение науки Институт океанологии им.П.П.Ширшова

8. Список документации, передаваемой вместе с товаром.

Поставщик обязан предоставить инструкцию по эксплуатации и техническую документацию на русском языке на каждую единицу поставляемого оборудования.

9. Требования к сборке и наладке оборудования.

Поставляемое оборудование должно быть полностью скомплектовано и смонтировано силами Поставщика.

10. Дополнительные условия. Оплата производится по факту поставки товара.